Levés extérieurs

Fiche de renseignements (métadonnées)

*Les éléments inscrits en bleu sont donnés à titre d’exemple et sont à retirer lors du remplissage du présent formulaire

- Généralité

| Nom du levé et/ou identifiant | Levé du port de Brest |
| --- | --- |
| Organisme ordonnateur du levé | Port de Brest |
| Organisme producteur du levé | Shom |
| Responsable technique du levé | ICETA Martin Dupont |
| Localisation géographique | Brest |
| Date de début et de fin de levé | 10/03/2018 – 20/03/2018 |
| Objectif du levé | Levé réalisé afin de contrôler l’accès au port de Lorient pour les besoins du port (augmentation du tirant d’eau des navires admissibles au port). |

- Conduite du levé

| Type et nom de l’embarcation | Vedette Fasmer Pélican |
| --- | --- |
| Matériel de positionnement : |  |
| - A bord de l’embarcation | GPS RTK LEICA1200 |
| - A terre | / |
| - Station de référence | GPS RTK LEICA1200 |
| - MRU (Centrale inertielle) | APPLANIX POS/MV-320 V5 |
| Matériel d’acquisition bathymétrique et paramètres adoptés : |  |
| - Sondeur n° 1 | EM2040c (SMF) sous coque Réglage : 2x60° equidistant 300kHz Contrôle du sondeur réalisé le 09/03/2018 (biais en roulis, cap et tangage + levé de contrôle) |
| - Sondeur n°2 | EA400 (monofaisceau) sous coque Réglage : Automatique Contrôle du sondeur réalisé le 09/03/2018 (étalonnage à la barre) |
| - Sonar latéral | Edgetech 272TD remorqué Réglage : portée de 25m Hauteur au-dessus du fond : 3 m Contrôle du sonar latéral réalisé le 09/03/2018 (sur une épave connue) |
| Logiciels d’acquisition : |  |
| - Sondeur n°1 | SIS v4.2.1 |
| - Sondeur n°2 | Hypack 2017 |
| - Sonar latéral | Hypack 2017 |
| Méthodologie de sondage : |  |
| - Positionnement | Réception des corrections RTK de la station de référence placée sur le point géodésique Shom A1 (Digue de la base navale). |
| - Système géodésique et projection d’acquisition | RGF93 / géographique |
| - Vitesse de sondage | Entre 4 et 6 nœuds |
| - Espacement entre les profils | 10 m |
| - Exploration totale du fond conformément à la norme S-44, Ed 5 de l’OHI | Oui (double insonification sonar latéral et simple insonification SMF) pour Bathymétrie _ 1 _brest_mars2018.lgz. Non pour l’autre fichier. |
| - Réalisation de traversiers | Oui (ouverture du sondeur en 2x45°) |
| Marée : |  |
| - Marée GPS | Non (si méthode appliquée, indiquer la méthode pour passer de la hauteur ellipsoïdale à la référence verticale du levé) |
| - Marégraphe | Oui : observation directement issue du MCN de Brest (si mouillage d’un marégraphe : indiquer la méthode de mouillage et de rattachement à la référence verticale du levé) |
| - Modèle | Non (si méthode appliquée, indiquée le nom du modèle de marée, son port de référence et son niveau de référence verticale du levé) |
| Célérité : |  |
| - Surface | Celérimètre de coque VALEPORT mini SVS. La célérité de surface adoptée était issue directement de ce capteur |
| - Colonne d’eau | Bathycélérimètre type Valeport SVP Logiciel : Doris 1 mesure a minima par ½ journée et à chaque fois que la célérité de surface variait de plus de 2 m/s |
| Tirant d’eau | Le tirant d’eau est considéré comme fixe à 0,09m. |

- Traitement du levé

| Logiciel de traitement |  |
| --- | --- |
| - Positionnement (si post traitement) | / |
| - Bathymétrie | CARIS HIPS&SIPS v9.1 |
| - Sonar latéral | Hypack 2017 |
| - Marée | / |
| - Célérité (si post traitement) | / |
| Méthodologie de traitement : |  |
| - Positionnement (si post traitement) | / |
| - Bathymétrie | Traitement manuel par des opérateurs qualifiés. Les sondes aberrantes ont été supprimées. Les remontées de fonds supérieures à la spécification de l’Ordre Spécial de l’OHI ont systématiquement été examinées. (si utilisation d’un algorithme automatique, donner son nom et ses paramètres) |
| - Sonar latéral | Les échos identifiés ont été corrélés avec la bathymétrie. |
| - Marée | Importer dans le logiciel de traitement de la bathymétrie. |
| - Célérité (si post traitement) | (Si post traitement de la donnée bathymétrique pour rejouer la célérité, indiquer la méthode précise utilisée) |
| Tirant d’eau | Le tirant d’eau est pris en compte lors de l’acquisition. Aucun post traitement n’est nécessaire. |
| Contrôle qualité de la donnée bathymétrique |  |
| Méthode de détermination de l’incertitude horizontale (à 95%) | Bilan d’erreur théorique prenant en compte les incertitudes liées au point de référence (0,02 m), à la transmission de la correction RTK (< 0,05 m), à la mesure de l’attitude du porteur et de la célérité, ainsi que celle du SMF. |
| Méthode de détermination de l’incertitude verticale (à 95%) | Par comparaison entre les traversiers et les réguliers. Vérification avec un bilan d’erreur théorique (prise en compte des incertitudes liées au rattachement à la verticale, à la mesure du tirant d’eau, à la mesure de l’attitude du porteur et de la célérité, ainsi que celle du SMF) |
| Commentaire sur le traitement | Les épaves et obstructions sont identifiées et fournies : elles sont issues de la comparaison entre le sonar latéral et le SMF. |

- Fichiers bathymétriques communiqués

| Nom du fichier communiqué | Bathymétrie _ 1 _brest_mars2018.lgz |
| --- | --- |
| Description | Partie du levé réalisé en exploration totale. |
| Paramètre géodésique : |  |
| - Ellipsoïde | IAG GRS80 |
| - Système géodésique | RGF93 |
| - Projection | géographique |
| Niveau de référence verticale | Zéro hydrographique de Brest (défini par le SHOM à 9,541 m sous le repère fondamental IGN NO – 47) |
| Latitude minimum du lot de données | 48° 22,601’ N |
| Latitude maximum du lot de données | 48°23,364’ N |
| Longitude minimum du lot de données | 004°29,223’W |
| Longitude maximum du lot de données | 004°26,019’W |
| Maillage / Sélection de sondes | Aucun maillage n’a été réalisé. Les sondes sont réelles. (En cas de maillage, préciser la méthode employée et la maille). Une sélection des sondes avec un rayon de 1m a été réalisée : le logiciel utilisé (ChoixSonde) conserve les sondes à leur position et garantie que la sonde la plus courte est conservée lors de la sélection. |
| Nombre de sondes | 12487567 |
| Sondes minimum et sonde maximum | -2,10 / 15,15 |
| Variation temporelle | Non (Oui si la zone présente des fonds évolutifs au fil du temps : dunes,…) |
| Incertitude horizontale à 95% | 0,40 m |
| Incertitude verticale à 95% | 0,22 m |
| Ordre OHI | 1a |
| CATZOC (B297.9 du document en lien) | A1 |

(Tableau à copier pour chaque fichier transmis)

- Autres fichiers communiqués

| Nom du fichier communiqué | Sonal_brest_mars2018.tif |
| --- | --- |
| Contenu du fichier | Mosaïque sonale |
| Informations utiles | Voir le fichier de métadonnée associé pour les paramètres de la mosaïque (taille de maille, syst géodésique, projection,…) |

(Tableau à copier pour chaque fichier transmis)

- Remarques diverses

Indiquer ici toutes les informations qui vous paraissent utiles. En particulier, si vous en avez sur les sujets suivants :

- cohérence entre vos observations et les cartes marines (bathymétrie, balisage, règlementation,…) ;

- danger pour la navigation (ne pas hésiter à fournir en plus des photos, compte-rendu de plongée, illustration, carte,…) ;

- la navigation observée sur zone ;

- des desiderata concernant la mise à jour des produits du Shom (carte, IN) à partir de ce levé.

Lieu, date et signature

Fiche de renseignements (confidentialité)

Vous êtes tenus de transmettre au Shom les données que vous avez collectées au cours de votre campagne de recherche scientifique / prospection minière / etc… dans les eaux sous souveraineté et/ou juridiction française en application des articles L413-1 du code minier, L251-3 du code de la recherche et R3416-6 du code de la défense.

En application de ces dispositions et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, le Shom est autorisé à garder certaines informations confidentielles.

Les informations strictement nécessaires à la navigation de surface, à la sécurité et au sauvetage des vies et des biens à la mer (informations nautiques collectées et diffusées en application des articles 7, 8 et 32 de l’ordonnance 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des chapitres I et V de la convention SOLAS) seront diffusées dans la documentation nautique officielle.

En fonction du cadre dans lequel vos travaux ont été réalisés, veuillez cocher les cases correspondantes au niveau de confidentialité auquel vous souhaitez soumettre vos données pour les autres applications. Ce choix constituera les engagements du Shom en matière de durée de confidentialité des données collectées.

Activités de fouille et levé géophysique (article L413-1 du code minier)

Informations relatives aux installations sous-marines, à la morphologie et nature superficielle du sol marin (bathymétrie, sédimentologie, …) :

sans restriction de diffusion

3 ans

10 ans

Description si nécessaire des données :

Activités de recherche scientifique marine (article L251-3 du code de la recherche)

Informations relatives aux installations sous-marines, à la morphologie et nature superficielle du sol marin (bathymétrie, sédimentologie, …) :

sans restriction de diffusion

3 ans

Description si nécessaire des données :

Activités de service public (CRPA)

Informations relatives aux installations sous-marines, à la morphologie et nature superficielle du sol marin (bathymétrie, sédimentologie, …) :

sans restriction de diffusion

3 ans

Informations relatives à la colonne d’eau (propriétés physico-chimique, courantologie, …) :		 sans restriction de diffusion

3 ans

Description si nécessaire des données :

Autres activités

Informations relatives aux installations sous-marines, à la morphologie et nature superficielle du sol marin (bathymétrie, sédimentologie, …) :

sans restriction de diffusion							 3 ans

Informations relatives à la colonne d’eau (propriétés physico-chimique, courantologie, …) :		 sans restriction de diffusion

3 ans

Description si nécessaire des données :

Lieu, date et signature